A3 — PROBLEM SOLVING — Réduction des rayures capot – Ligne A

Code : A3-RAY-LA    Version : v1.0    Date : 28/08/2025    Équipe : Assemblage A    Pilote : [Nom]    Sponsor : [Nom]

META & PÉRIMÈTRE

| Client(s) | Client Auto X (interne fin de ligne) | Voix du client (VOC) | CTQ Aspect Classe A : aucune rayure visible ; PPM < 300 ; 0 tri client | Périmètre | Ligne A – Postes 30→36 (manutention + assemblage capot) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hors périmètre | Ligne B ; pièces fournisseur Y (sous 8D séparé) | Processus/Zone | Assemblage capot – flux en U, convoyeur segments S2–S4 | Contrainte clé | Cadence 42 u/h ; gabarit ancien ; surface fragile |

1) CONTEXTE & PROBLÈME

Depuis mai 2025, hausse des défauts **rayure capot** sur Ligne A. Baseline 4 semaines : **1 200 PPM**, **FPY 88 %**, **8 % retouches**, **2 arrêts client**. Coût retouches estimé **4 800 €/mois**.

**Problème (SMART)** : Sur la Ligne A (postes 30→36), les capots présentent des rayures post‑assemblage à hauteur de **1 200 PPM** (moy. 4 sem.), impactant **qualité client** et **coûts**.

2) SITUATION ACTUELLE (état des lieux)

| **Flux actuel** (croquis) : Réception & racks → Manutention → Pose charnières → Convoyeur S2–S4 → Contrôle final | **Baseline indicateurs** : - Qualité : PPM rayure **1 200** ; FPY **88 %** - Délai : retouche **25 min/capot** - Coût : **4 800 €/mois** - Sécurité : **2 near‑miss/mois** (manutention) |
| --- | --- |
| **Conditions poste (5M/5S)** : Man : intérim non formé aux prises ; Méthodes : standard manutention absent ; Milieu : éclairage oblique insuffisant ; Matières : film protecteur ôté trop tôt ; Machines : bords convoyeur abrasifs segments S3 ; Mesure : codification défaut incomplète. | **Contraintes / hypothèses** : Montée en cadence ; mix modèle premium ; gabarit ancien ; indispo 2 h maintenance/semaine. |

3) OBJECTIF CIBLE (TARGET CONDITION)

| **Objectif SMART** : Ramener PPM rayure ≤ **300** et FPY ≥ **97 %** avant le **31/10/2025** sur Ligne A, sans régression S/Q. | **Critères de succès** : - Valeur tenue ≥ 4 semaines - 0 stop‑ship client - Photos avant/après + SPC hebdo |
| --- | --- |
| **KPI suivis** : PPM rayure (hebdo) FPY (quotidien) Temps retouche (min/capot) | **Bénéfices attendus** : Qualité client stable ; -60 % coûts retouche ; Sécurité manutention améliorée ; engagement équipe. |

4) ANALYSE CAUSES — ISHIKAWA & 5 POURQUOI

| Main d’œuvre (Man) | Méthodes | Milieu (Milieu) |
| --- | --- | --- |
| Matières | Machines | Mesure |
| Causes potentielles : • Prises inadaptées sur surfaces peintes ; intérim non formé ; gants non adaptés. Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche | Causes potentielles : • Standard de manutention absent ; check-list 1ère pièce non vérifie le film. Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche | Causes potentielles : • Éclairage rasant insuffisant ; espace étroit au S3 (risque contact). Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche |
| Causes potentielles : • Film protecteur retiré au poste 32 ; micro‑poussières sur racks. Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche | Causes potentielles : • Bords convoyeur S3 abrasifs ; gabarit aux coins durs ; chariot sans mousse. Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche | Causes potentielles : • Codification défaut floue (classement C/B) ; pas de mesure visuelle standard. Preuves : • Photos, essais frottement, logs retouche |

| Chaîne 5 Pourquoi (cause racine) |  |
| --- | --- |
| Pourquoi 1 ? | Parce que des contacts capot/convoyeur + mains génèrent des rayures. |
| Pourquoi 2 ? | Parce que les bords convoyeur S3 sont abrasifs et le film protecteur a été retiré tôt. |
| Pourquoi 3 ? | Parce qu’aucun standard n’impose le maintien du film jusqu’au poste 34. |
| Pourquoi 4 ? | Parce qu’un changement de méthode en juin n’a pas été documenté ni formé. |
| Pourquoi 5 ? | Parce qu’il manque une gouvernance de standard : validation + formation + audit. |

5) CONTRE‑MESURES & PLAN D’ACTION (PRÉVENTION > DÉTECTION)

| ID | Action / Contre‑mesure | Type | Responsable | Échéance | Ressources | Risque | Indicateur d’effet | Statut | Preuve (lien) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poser **protections PTFE** sur bords convoyeur S3 | Prévention | Maintenance | 10/09/2025 | Kit PTFE | Arrêt 30 min | PPM rayure | À faire | [photos] |
| A2 | **Standard manutention 1‑point** + formation flash (10 min) | Prévention | Méthodes | 05/09/2025 | OPL + affichage | Adhésion | FPY | En cours | [OPL] |
| A3 | Maintenir **film protecteur** jusqu’au poste 34 (poka‑yoke) | Prévention | Qualité | 03/09/2025 | Étiquettes + check | Oubli opér. | PPM rayure | En cours | [checklist] |
| A4 | **Coins silicone** sur gabarit de pose | Prévention | Maintenance | 12/09/2025 | Kit silicone | Tenue | PPM rayure | À faire | [WO] |
| A5 | Inspection **100 % temporaire** (2 semaines) S3→S4 | Détection | Superviseur | 02/09/2025 | Check visuel | Charge | PPM hebdo | En cours | [fiche contrôle] |
| A6 | **Audit 5S hebdo** + nettoyage racks | Prévention | Chef d’équipe | 02/09/2025 | Check 5S | Soutien | Near‑miss | À faire | [formulaire] |

6) RÉSULTATS — AVANT / APRÈS

| Indicateur | Baseline | Cible | Après (S1) | Après (S4) | Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPM rayure | 1 200 | ≤ 300 | 700 | 250 | -79 % vs baseline |
| FPY (%) | 88 % | ≥ 97 % | 93 % | 97 % | +9 pts |
| Temps retouche (min) | 25 | ≤ 10 | 16 | 9 | -64 % |

7) STANDARDISATION & SUIVI

| Standards mis à jour (SOP/OPL) | OPL‑MAN‑CAPOT‑01, SOP‑ASM‑CAPOT v2 |
| --- | --- |
| Plan de vérification (audit/contrôle) | LPA hebdo ; contrôle visuel poste 34 (4 semaines) |
| Yokoten (déploiement horizontal) | Ligne B après S4 si PPM ≤ 300 |

8) APPRENTISSAGES & PROCHAINES ÉTAPES

| Leçons apprises : Standard + protection > inspection ; petit investissement, gros effet. | Risques : relâchement post S2 ; réapparition si mix augmente (premium). |
| --- | --- |
| 30/60/90 j : Semaine 2 revue ; Semaine 4 validation ; Semaine 8 Yokoten. | Escalades : budget convoyeur S3 ; remplacement gabarit Q4. |