CHECKLIST — POSTE SOUDAGE (MAG/MIG/TIG/SMAW)

Démarrage maîtrisé — CTQ visibles — Auto-contrôle opérateur — Traçabilité ISO (3834/9606/15614/5817)

Informations poste & traçabilité

| OF / Lot | Poste | Procédé (ISO 4063) | WPS réf. | WPQR réf. | Soudeur (ID) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………… | ……………… | 111 ☐ 135 ☐ 136 ☐ 141 ☐ | WPS-… | PQR-… | Nom / Matricule |

1) Sécurité & 5S (poste prêt)

| EPI portés | Aspiration / ventilation | Extincteur & zone dégagée | Câble de masse OK | Câbles / prises intègres | Éclairage / signalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : |
| ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : | ☐ OK ☐ NC Remarque : |

2) Préparation matière & assemblage

| Matière (EN) & ép. | Prépa chanfrein (ISO 2553) | Nettoyage / dégraissage | Jeu / alignement | Pointage / bridage | Position (ISO 6947) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S… / t = … mm | V ☐ X ☐ U ☐ FW ☐ | Surface propre, oxydes retirés | Jeu conforme, chanfrein régulier | Pointage conforme / anti-déformation | PA ☐ PB ☐ PC ☐ PF ☐ … |

3) Consommables & équipements

| Gaz (ISO 14175) | Débit (L/min) | Fil/Électrode (classe ISO) | Ø consommable (mm) | Buse/Diffuseur/Tube-contact | Polarité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M21 / I1 / … | ……… | G 42 … / E 42 … | ……… | État OK / nettoyé | DC+ ☐ DC- ☐ AC ☐ |

4) Paramètres de soudage (à noter)

| Intensité (A) | Tension (V) | Vitesse d’avance | Vitesse de déplacement | Préchauffage / Interpass | Programme n° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… | ……… | ……… | ……… | Préheat …°C / Interpass …°C | ……… |

5) Pièce pilote & auto-contrôle CTQ (ISO 5817)

| Critère CTQ | OK | NC | Comment vérifié | Mesure/Obs. | Action si NC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspect régulier (profil cordon) | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |
| Sous-coupe absente | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |
| Porosités absentes | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |
| Fusion complète / racine | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |
| Taille du cordon (a) / longueur utile | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |
| Continuité / finitions | ☐ | ☐ | Visuel / gabarit / jauge |  | STOP → régler → refaire pilote |

6) Contrôles (si requis)

| VT | PT | MT | RT | UT | Rapport n° | Date / Opérateur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ OK / ☐ NC | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

7) Revalidation nécessaire si…

• Changement de lot matière / consommable • Réglage modifié • Changement d’outil/torche • Changement d’opérateur • Arrêt prolongé • Non-conformité détectée

8) Validation & lancement (Go / No-Go)

| Opérateur (auto-contrôle) | Chef d’équipe | Qualité (si requis) |
| --- | --- | --- |
| Signature & date — Décision : ☐ GO ☐ NO-GO | Visa | Visa |