FICHE 8D — RÉCLAMATION CLIENT (Exemple pré‑rempli v1.0)

D1–D8 • Containment • Causes racines • Actions vérifiées • RPN avant/après

| Client * | ACME Automotive | Réf. réclamation * | RC-2025-037 | Produit / Lot * | Pompe hydraulique P/N 8H‑442 — Lot L2509 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date réception * | 13/09/2025 | Canal (mail/tél/portail) | Portail client | Gravité (S1–S3) | S2 |
| Voix du client (extrait) | « Fuite d’huile au montage, 3 véhicules immobilisés. » | SLA / engagement | Réponse J+2, clôture J+15 | Responsable 8D * | Marie DUPONT — Qualité usine |

| 🟣 Ouverte | 🟡 En analyse | 🟠 Mise en œuvre | 🟢 Vérifiée | ⚪ Close |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Statut actuel : 🟠 Mise en œuvre

| D0 | Containment express — Protection client immédiate |
| --- | --- |

| ☑ Stop expéditions ref. 8H‑442 + quarantaine L2509 | Logistique (T. Bernard) | 13/09/2025 14:00 | R | Bon de blocage n° BL‑5587 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☑ Kit joints de remplacement expédié aux 3 garages | Service client (J. Martin) | 13/09/2025 16:30 | A | UPS 1Z 559 88 |

| D1 | Équipe 8D — rôles & disponibilité |
| --- | --- |

| Nom | Rôle | Fonction/Service | Contact | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M. Dupont | Leader 8D | Qualité | m.dupont@acme.com | Immédiate |
| A. Rossi | Process | Méthodes | a.rossi@acme.com | Immédiate |
| S. Benali | Prod | Ligne M4 | s.benali@acme.com | J+1 |
| L. Nguyen | Fournisseur | Achat | l.nguyen@acme.com | J+1 |
| K. Perez | Client | Après‑vente | k.perez@client.com | Selon RDV |

| D2 | Définir le problème (5W2H + IS/IS NOT) |
| --- | --- |

| What | Fuite d’huile au raccord M12 côté sortie. | Where | Ateliers clients (montage final), 3 sites différents. |
| --- | --- | --- | --- |
| When | Depuis lots L2507–L2510, détecté 13/09/2025. | Who | Mécaniciens client ; notre lot fourni par ACME. |
| How | Joint torique écrasé/sectionné lors du serrage. | How many | 3 cas confirmés / 1 200 pièces livrées. |
| Why présumé | Tolérance gorge/joint hors limite sur lot outillage M4. | Critères d’acceptation | 0 fuite à 12 bars/5 min sur banc, couples 25±1 N·m. |

| Est (IS) | N’est pas (IS NOT) | Hypothèse | Donnée/Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuite côté sortie M12 | Pas côté entrée | Problème spécifique à raccord M12 | Photos clients + retour terrain |
| Lots L2507–L2510 | Lots antérieurs OK | Dérive process récente | Traçabilité MES |
| Raccord fourni par ACME | Raccord client | Non lié au montage client | Audit montage + couple respecté |

| D3 | Actions de containment (jusqu’à corrective) |
| --- | --- |

| Action de protection | Lot/process concerné | Owner | Échéance | Statut | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri 100% des pièces L2507–L2510 | Ligne M4 | Qualité (M. Dupont) | J+1 | A | Rapport TRI‑M4‑0913 |
| Test étanchéité 12 bars 5 min | Stock & en‑cours | Prod (S. Benali) | J+1 | A | Enregistrements banc T12 |

| D4 | Analyse des causes racines — Ishikawa + 5 Why |
| --- | --- |

| Méthodes | Couple clé non vérifié en fin de ligne. |
| --- | --- |
| Main d’œuvre | Rotation opérateurs récente sans compagnonnage. |
| Matières | Joint torique référence J‑221 moins résistant. |
| Milieu | Température atelier 32°C (été). |
| Machines | Usure outillage gorge M12 non détectée. |
| Mesures | Tolérances de contrôle non resserrées après changement fournisseur joint. |
| Autres | — |

| Problème / effet | Analyse 5 Why |
| --- | --- |
| Fuite au raccord M12 | 1) Pourquoi ? Joint sectionné. 2) Pourquoi ? Arête gorge M12 micro-bavure. 3) Pourquoi ? Outil de coupe usé (non remplacé au seuil 50k cycles). 4) Pourquoi ? Seuil mal paramétré dans GMAO (100k cycles par défaut). 5) Pourquoi ? Gamme de maintenance non mise à jour lors du dernier changement d’outil. |

| D5 | Plan d’actions correctives — ciblant les causes |
| --- | --- |

| Cause ciblée | Action corrective | Owner | Coût/Charge | Échéance | Risque/Plan B | Critère de succès |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usure outil gorge M12 | Remplacement outil + seuil GMAO → 40k cycles | Méthodes (A. Rossi) | €1.5k / 0.5j | 15/09/2025 | Rupture stock outil → commande express | 0 défauts sur 500 pcs |
| Bavure potentielle | Chanfrein 0.3 mm + contrôle visuel 100% | Prod (S. Benali) | 0.5j | 16/09/2025 | Takt ralenti | 0 bavure détectée |
| Formation opérateurs | Brief 30 min + fiche geste serrage 25±1 N·m | Qualité (M. Dupont) | 0.5j | 16/09/2025 | Absence opérateur → session J+1 | Couple conforme > 98% |

| D6 | Vérification d’efficacité — résultats & preuves |
| --- | --- |

| Action testée | Protocole/échantillon | KPI/mesure | Résultat | Preuve (fichier/lien) | OK ? (Oui/Non) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nouvel outil + chanfrein | 500 pcs post‑action | Taux fuite @12 bars/5 min | 0/500 | Rapport T12‑POST‑0916 | Oui |
| Brief serrage | Audit couple échantillon 50 pcs | % conformité couple | 49/50 (98%) | Audit‑Couple‑0916 | Oui |

| PF | RPN avant / après — évaluation de risque |
| --- | --- |

| Mode de défaillance | Effet | S | O | D | RPN (avant) | S' | O' | D' | RPN (après) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuite raccord M12 | Immobilisation véhicule + image | 7 | 5 | 6 | 210 | 7 | 2 | 3 | 42 |

| D7 | Prévenir la récurrence — standardisation |
| --- | --- |

| Document/Standard à mettre à jour | Formation/Communication | Changement process/contrôle | Owner | Échéance | Preuve (version, date) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamme maintenance GMAO outil M12 (seuil 40k) | Flash info équipe M4 | Check visuel chanfrein + audit couple hebdo | Méthodes | 20/09/2025 | GMAO v3.2 du 18/09/2025 |

| D8 | Clôture & reconnaissance |
| --- | --- |

Bilan : dérive outillage → fuites raccord M12 ; process corrigé, zéro défaut sur 500 pièces post‑action.

Retour client / NPS : client informé J+2, NPS +35 (amélioration perçue).

Leçons apprises : seuils GMAO doivent suivre les changements d’outillage ; audit couple maintenu.

| Leader 8D | Qualité | Production/Supply | Client (si applicable) |
| --- | --- | --- | --- |
| M. Dupont — 16/09/2025 | J. Leroy — 16/09/2025 | S. Benali — 16/09/2025 | K. Perez — 17/09/2025 |

Exemple pédagogique — à adapter à vos référentiels (PFMEA, GMAO, procédures internes).