SOP — Préparation des chanfreins & assemblage avant soudure

Processus : Soudage | Référence WPS : [à compléter]

| Site : | [Site / Ateliers] | Processus : | [Procédé (GMAW/MAG, GTAW/TIG, SMAW/Électrode…)] |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètre : | [Préparation & Assemblage avant soudure] | Unité : | [Ligne / Projet] |
| Rédacteur : | [Nom, Fonction] | Vérificateur : | [Nom, Fonction] |
| Approbateur : | [Nom, Fonction] | Confidentialité : | Interne / Externe |

1. Objet

Décrire de façon standardisée la préparation des chanfreins et l’assemblage des pièces avant soudure afin d’assurer la répétabilité, la qualité et la sécurité.

2. Champ d’application

Applicable à toutes les opérations de préparation de bords (oxy-coupage, découpe, meulage, fraisage) et d’assemblage (mise en position, bridage, pointage) pour les joints soudés des ateliers concernés.

3. Définitions

| Chanfrein (V, X, U, J) | Géométrie du bord préparé pour recevoir le cordon de soudure. |
| --- | --- |
| Angle de chanfrein (°) | Angle formé entre la surface chanfreinée et la surface du matériau. |
| Ouverture de racine (mm) | Jeu au fond du joint permettant la pénétration. |
| Pointage | Soudure provisoire destinée à maintenir l’assemblage avant soudure finale. |

4. Documents & Références applicables

• Plans et ISO des pièces (réf. dessin)
• WPS/PQR applicables (réf. procédure de soudage)
• Spécifications clients / cahier des charges
• Normes: ISO 2553 (symboles de soudage), ISO 5817 (niveaux de qualité), ISO 13920 (tolérances), ISO 9606-1 (qualification soudeurs), [Autres à compléter]

5. Responsabilités

• Opérateur préparation: réalise la préparation selon paramètres.
• Opérateur montage/serrage: assure la mise en position, l’alignement et le bridage.
• Soudeur: valide le pointage et l’aptitude à souder.
• Contrôle (QC): effectue les contrôles avant libération à la soudure.
• Superviseur: s’assure de l’application de la présente SOP.

6. Sécurité & EPI (avant toute opération)

| ☐ Gants anti-coupures / soudage adaptés | ☐ Lunettes + écran facial (meulage) |
| --- | --- |
| ☐ Protection auditive | ☐ Masque anti-poussières / fumées selon opération |
| ☐ Aspirations/ventilation en service | ☐ Zone balisée (étincelles/copeaux) |
| ☐ État des outils (meuleuse, chanfreineuse) | ☐ Câbles / tuyaux intacts et sécurisés |
| ☐ Permis de feu si requis | ☐ Extincteur à proximité |
| ☐ Posture sécurisée / anti-chute | ☐ Rangement / propreté de la zone |

7. Équipements & consommables

| Équipement | Référence/Type | État/Calibrage |
| --- | --- | --- |
| Outil/Fixture 1 | [à compléter] | [OK/À remplacer] |
| Outil/Fixture 2 | [à compléter] | [OK/À remplacer] |
| Outil/Fixture 3 | [à compléter] | [OK/À remplacer] |
| Outil/Fixture 4 | [à compléter] | [OK/À remplacer] |

8. Paramètres de préparation des chanfreins

Renseigner les paramètres par type de joint. Exemple fourni en première ligne.

| Type de joint | Épaisseur (mm) | Angle (°) | Ouverture racine (mm) | Méthode (meule/fraisage/oxy) | Rugosité/Rz | Réf. WPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V simple | 12 | 30–35 | 2.0 | Fraisage | Rz ≤ 25 µm | WPS-12V-01 |
| X (double V) |  |  |  |  |  |  |
| U |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |

9. Nettoyage & inspection visuelle initiale (VT)

| Étape | À faire | Visa / Date |
| --- | --- | --- |
| Dégraissage | ☐ Solvant adapté ¦ ☐ Essuyage |  |
| Ébarbage | ☐ Arêtes vives supprimées ¦ ☐ Rayures profondes absentes |  |
| Oxydes/Calamine | ☐ Élimination zone ≥ 10 mm de chaque bord |  |
| Planéité | ☐ Contrôlée (règle/feeler) |  |
| Traçabilité | ☐ N° lot matière gravé / marqué |  |

10. Assemblage avant soudure

| Contrôle | Critère / Tolérance | Méthode | Conforme (☐) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alignement | Dévers ≤ [___] mm (ISO 13920) | Règle, jauge d’alignement |  |
| Jeu racine | [___] ± [___] mm (WPS) | Jauges d’épaisseur |  |
| Bridage | Sans contrainte excessive | Inspection visuelle |  |
| Pointage | Espacement [___] mm, Longueur [___] mm | Règle + gabarit |  |
| Propreté joint | Zone 10–20 mm propre de chaque côté | VT + chiffon |  |
| Symboles soudage | Conformité plan (ISO 2553) | Plan / marquage |  |

11. Contrôles avant soudage — Libération à la soudure

| Vérification | Oui/Non | Visa / Date |
| --- | --- | --- |
| WPS applicable et disponible au poste |  |  |
| Qualification soudeur (ISO 9606-1) à jour |  |  |
| Conditions env. (T°, courant d’air) conformes |  |  |
| Matériaux / fils / gaz selon WPS |  |  |
| Gabarits / brides retirés si requis |  |  |

12. Enregistrements & traçabilité

| Lot pièce / N° série | Nuance / Épaisseur | N° coulée / Heat | Observation |
| --- | --- | --- | --- |

13. Critères d’acceptation (exemples — à adapter)

• Qualité selon ISO 5817 (niveau: B / C / D selon exigence du plan)
• Tolérances d’assemblage selon ISO 13920
• Surface chanfreinée: rayures profondes interdites, bavures éliminées
• Jeu racine / angle de chanfrein / alignement conformément au WPS

14. Gestion des non-conformités

Toute non-conformité détectée avant soudure doit être consignée (fiche NC), isolée et traitée selon le processus QRQC/8D. Réparation / retouche autorisée uniquement après validation QC.

15. Visas & signatures

| Préparateur | Contrôle (QC) | Superviseur / Approbateur |
| --- | --- | --- |
| Nom, Signature, Date : | Nom, Signature, Date : | Nom, Signature, Date : |

16. Historique des révisions

| Version | Date | Modification | Auteur | Approbation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | ____/____/______ | Création du document | [Nom] | [Nom] |