HYGIÈNE DES MAINS — LABORATOIRE / PHARMACIE

Affiche A4 — sécurité, asepsie, traçabilité des gestes

QUAND SE FRICTIONNER / SE LAVER LES MAINS

• ☑ Avant tout acte aseptique, préparation/dispensation stérile.

• ☑ Avant/après contact patient/échantillon, avant gants et après retrait.

• ☑ Après contact avec surfaces/équipements potentiellement contaminés.

• ☑ Après retrait d’EPI, après manipulation de déchets/DASRI.

• ☑ Entrée/sortie de zone propre (PSM, hotte, salle de préparation).

FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE (SHA) — 20 à 30 secondes (préférentielle)

• Dose suffisante sur mains sèches (pas de souillures visibles).

• Paume contre paume, dos des mains, doigts entrelacés, dos des doigts.

• Poucres, pulpes/ongles, poignets — jusqu’à séchage complet (ne pas essuyer).

EAU + SAVON — 40 à 60 secondes (si mains souillées)

• Mouiller, savonner, frictionner toutes les surfaces (comme la SHA).

• Rincer, sécher avec essuie-mains, fermer le robinet avec l’essuie-mains.

RAPPELS QUALITÉ & SÉCURITÉ

• Ongles courts, pas de bijoux aux mains/poignets.

• Gants : ne remplacent pas l’hygiène des mains. SHA avant/après gants.

• Changer de gants entre lots/étapes ; éliminer en DASRI.

• Affichez les protocoles près des lavabos et distributeurs SHA.

Affiche interne — ajustez selon vos SOP (zones, EPI, produits).