CHECKLIST PRO — AMÉNAGEMENT MAGASIN DÉCO Mesures • Normes cibles • Méthodes de contrôle • Traçabilité

| Site / Adresse | Surface (m²) | Date | Chef de projet | Architecte / AMO | Entreprise | Version doc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

⚠️ Repères indicatifs fournis à titre d’exemple — à adapter aux réglementations locales (ERP, accessibilité, sécurité) et prescriptions AMO/architecte.

1) Éclairage (vente & vitrines)

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Éclairage d’ambiance — zone vente | 300–500 lux | Luxmètre (1 m du sol, grilles 3×3) | … lux | ±10 % | ☐ | … | … |  |
| Éclairage d’accent — produits clés | 800–1500 lux spot | Luxmètre sur produit | … lux | ±15 % | ☐ | … | … |  |
| Température de couleur | 3000–3500 K | Spéc. luminaires / fiche technique | … K | ±200 K | ☐ | … | … |  |
| IRC (CRI) | ≥ 90 | Fiche technique / mesure | … | ≥ 90 | ☐ | … | … |  |
| Éblouissement / reflets vitrine | Contrôle visuel OK | Check angles & caches | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

2) Parcours client & accessibilité

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Largeur allées principales | ≥ 120 cm | Laser / mètre ruban | … cm | −0 / +∞ | ☐ | … | … |  |
| Giration fauteuil / points clés | ≥ 150 cm Ø | Laser / gabarit | … cm | −0 / +∞ | ☐ | … | … |  |
| Seuils / ressauts | ≤ 2 cm ou rampe | Niveau / mesure | … cm | ≤ 2 cm | ☐ | … | … |  |
| Signalétique PMR (pictos, contrastes) | Visible / lisible | Contrôle visuel | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

3) Mobilier, rayonnages & charges

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge par tablette | ≥ charge spec (kg) | Fiche fabricant / test ponctuel | … kg | ±5 % | ☐ | … | … |  |
| Fixations / anti-basculement | Conformes & serrées | Contrôle couple / ancrages | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Hauteurs de présentation | Zone d’or 120–160 cm | Mètre ruban | … cm | ±2 cm | ☐ | … | … |  |

4) Sols, antiglissance & seuils

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revêtement sol — résistance & entretien | Classe usage conforme | Fiche technique / PV | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Antiglissance zones humides | Norme (ex. R10/R11) | PV / test pendule si requis | R… / OK | — | ☐ | … | … |  |
| Seuils / tapis d’entrée | Fixation & propreté | Contrôle visuel | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

5) Vitrines & façade

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitrine — thème & focales | 1 thème / 1 message | Plan merchandising | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Éclairage vitrine — reflets | Accent OK, reflets maîtrisés | Luxmètre + visuel | … lux | ±15 % | ☐ | … | … |  |
| Vitrophanie / enseigne | Autorisations / pose | Dossier / contrôle visuel | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

6) Caisse & services

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur comptoir | 90–110 cm | Mètre ruban | … cm | ±2 cm | ☐ | … | … |  |
| Espace client / file d’attente | Guidage discret | Contrôle visuel | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Moyens de paiement | CB / sans contact / mobile testés | Test transaction à blanc | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

7) Sécurité incendie, électrique & sûreté

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extincteurs & BAES | Présence / date / accès | Check étiquettes / test éclairage | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Issues de secours / dégagements | Dégagés / signalés | Contrôle visuel | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Tableau électrique / câblages | Conformes / étiquetés | Check visuel / serrage | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Vidéosurveillance / RGPD | Affichage info / zones | Contrôle visuel / doc | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

8) Réserve, réception & inventaires

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étagères réserve — fixation | Fixées / charge nominale | Contrôle ancrages | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Flux réception → mise en rayon | Chemin net / tri cartons | Observation / check-list | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Inventaires & démarque | Process mensuel | Doc / registre | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

9) Confort thermique & acoustique

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Température / ventilation | Confort homogène | Thermomètre / anémomètre | … °C / … | ±2 °C | ☐ | … | … |  |
| Niveau sonore | ≤ 65 dB | Sonomètre | … dB | ±3 dB | ☐ | … | … |  |
| Parfums / diffuseurs | Non agressifs | Contrôle ressenti / doc | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

10) Énergie, déchets & matériaux

| Exigence / Point de contrôle | Cible / Standard | Méthode / Outil | Mesuré | Tolérance | Conforme (☑/☐) | Responsable | Échéance | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Éclairage LED & gradation | Installés & réglés | Doc technique / test | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Tri déchets / filières | Carton / plastique / D3E | Visuel / affichage consignes | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |
| Matériaux faibles COV | Fiches produits | PV / FDES si dispo | OK / NOK | — | ☐ | … | … |  |

Bloc d’acceptation / PV de réception

| Lot / Domaine | Points critiques levés | Date / Heure | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

Méthodes de mesure suggérées : luxmètre (200–2000 lux), laser, mètre ruban, sonomètre. Conservez photos & PV en annexe.