Checklist Quotidienne — Chariot Élévateur (Manutention)

Contrôle visuel et fonctionnel avant mise en service, suivi en fin de poste

Légende : ☐ OK    ☐ À corriger (NOK)    ☐ N/A (non applicable)

| Informations générales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Site / Zone : | Date : | Poste : | Matin ☐ Après-midi ☐ Nuit ☐ |
| Chariot (ID) : | Modèle : | N° de série : |  |
| Cariste : | Compteur (h) : | Superviseur : |  |

1) Sécurité & conformité — avant démarrage

1) Sécurité & conformité — avant démarrage

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| EPI portés (casque, chaussures, gants, gilet) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Autorisation de conduite / CACES valide | ☐ | ☐ | ☐ |
| Plaque de charge lisible & capacité respectée | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ceinture de sécurité fonctionnelle | ☐ | ☐ | ☐ |
| Klaxon, alarme de recul, gyrophare | ☐ | ☐ | ☐ |
| Frein de parking | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rétroviseurs propres & réglés | ☐ | ☐ | ☐ |
| Siège et réglage | ☐ | ☐ | ☐ |
| Arrêt d’urgence (si présent) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Garde au toit (protection) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fuites visibles (huile, eau, carburant) | ☐ | ☐ | ☐ |

2) Énergie — Batterie / Thermique

2) Énergie — Batterie / Thermique

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau de charge (batterie) / carburant / LPG | ☐ | ☐ | ☐ |
| Connecteurs & câbles sans échauffement ni jeu | ☐ | ☐ | ☐ |
| Électrolyte au niveau (plomb) — lunettes & rinçage dispo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Coupe-circuit opérationnel | ☐ | ☐ | ☐ |
| Absence d’odeur/fuite carburant | ☐ | ☐ | ☐ |

3) Pneumatiques & roues

3) Pneumatiques & roues

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| État des pneus (usure, coupures) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pression conforme (si gonflables) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Écrous/roues serrés (pas de manque) | ☐ | ☐ | ☐ |

4) Mât, chaînes & fourches

4) Mât, chaînes & fourches

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Mât sans déformation ni jeu anormal | ☐ | ☐ | ☐ |
| Chaînes lubrifiées et tension correcte | ☐ | ☐ | ☐ |
| Galets/roulements sans point dur | ☐ | ☐ | ☐ |
| Fourches : verrouillage, fissures, symétrie | ☐ | ☐ | ☐ |
| Épaisseur/longueur des fourches conforme | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tablier porte-fourches & dosseret de charge OK | ☐ | ☐ | ☐ |

5) Commandes & freinage

5) Commandes & freinage

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction (pas de jeu excessif) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Frein de service efficace | ☐ | ☐ | ☐ |
| Levage/descente/inclinaison fonctionnels | ☐ | ☐ | ☐ |
| Translation/accélération contrôlées | ☐ | ☐ | ☐ |

6) Éclairage & signalisation

6) Éclairage & signalisation

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Phares avant/arrière | ☐ | ☐ | ☐ |
| Feux stop / clignotants (si routier) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gyrophare & alarme de recul | ☐ | ☐ | ☐ |
| Avertisseurs visuels/sonores additionnels (si présents) | ☐ | ☐ | ☐ |

7) Environnement & circulation

7) Environnement & circulation

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Aires de circulation dégagées (sol, pentes, flaques) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Marquage & signalétique visibles | ☐ | ☐ | ☐ |
| Itinéraire défini & zones interdites connues | ☐ | ☐ | ☐ |
| Chargement/palettisation conformes | ☐ | ☐ | ☐ |

8) Fin de poste — remise en état

8) Fin de poste — remise en état

| Point de contrôle | OK ☐ | À corriger ☐ | N/A ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoyage rapide effectué | ☐ | ☐ | ☐ |
| Anomalies consignées & signalées | ☐ | ☐ | ☐ |
| Recharge batterie / plein effectué | ☐ | ☐ | ☐ |
| Stationnement zone désignée, fourches au sol | ☐ | ☐ | ☐ |
| Frein parking engagé, contact coupé | ☐ | ☐ | ☐ |

Anomalies & plan d’action (à remplir en cas de NOK) :

| Anomalie | Gravité (R/A/V) | Action | Responsable | Échéance | Fait le |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cariste — Nom & signature | Superviseur — Nom & signature | Heure de fin |
| --- | --- | --- |