ÉCHAFAUDAGE ROULANT — CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Affiche A4)

À afficher près de la zone d’utilisation. Adaptées au site.

Avant montage

• Lire la notice fabricant ; utiliser uniquement des éléments compatibles. • Choisir un sol plan, résistant et dégagé ; identifier les risques électriques. • Définir la zone d’implantation et le balisage ; prévoir le matériel et les EPI.

Montage / modification

• Installer stabilisateurs/béquilles ; vérifier verticalité et stabilité. • Mettre en place planchers, garde-corps, sous-lisses, plinthes ; sécuriser les trappes. • Contrôler les roues et freins ; poser l’étiquette d’identification.

Avant utilisation / déplacement

• Vérification quotidienne : structure, planchers, garde-corps, roues, freins, stabilisateurs. • Ne pas déplacer avec des personnes ou du matériel non arrimé ; abaisser si nécessaire. • Respecter les distances électriques ; adapter à la météo (pas d’usage par vent fort).

Pendant utilisation

• Port des EPI : casque, chaussures S3 ; autres selon tâche (lunettes, gants, protection auditive). • Garder les accès libres ; ne pas surcharger ; ne pas utiliser d’échelles sur le plateau. • Maintenir la zone balisée et propre ; signaler toute anomalie et mettre hors service si doute.

Interdits

• Déplacer l’échafaudage avec une personne à bord. • Travailler sans garde-corps/plinthes complets. • Ancrer des charges ou bâches augmentant la prise au vent. • Utiliser des éléments de marques incompatibles.

Urgences

• En cas de défaut ou incident : baliser, arrêter l’usage, prévenir le responsable. • En cas d’accident : alerter les secours, rejoindre le point de rassemblement, appliquer les consignes du site.