SÉCURITÉ CHANTIER — Règles & Pictogrammes Essentiels

À imprimer • Format A4 • BTP / Industrie / Maintenance

| Règles essentielles sur chantier | Pictogrammes à connaître |
| --- | --- |
| Portez les EPI : casque, chaussures S3, gilet, lunettes, gants, protections auditives. Tenez un briefing sécurité (5 minutes) et appliquez le PPSPS / plan de prévention. Balisage et accès : barrièrez la zone de travail ; visiteurs accompagnés uniquement. Vitesse limitée à 10 km/h sur site ; priorité absolue aux piétons. Travail en hauteur : harnais + point d’ancrage certifié ; pas d’échelle en poste prolongé. Échafaudages : montage par personnel habilité ; garde-corps, plinthes, contrôle journalier. Levage / manutention : périmètre interdit ; élingues conformes ; ne passez jamais sous charge. Engins : contrôle 360° avant départ ; bip marche arrière ; séparation voies engins / piétons. Tranchées / fouilles : blindage ou talutage ; échelle d’accès ; matériaux loin du bord. Électricité : consignation LOTO avant intervention ; vérification d’absence de tension. Travaux par point chaud : permis feu ; extincteur à portée ; surveillance post-travaux. Produits chimiques : FDS disponible ; étiquetage ; ventilation ; EPI adaptés. Bruit / poussières : protections auditives / masques selon mesure ; captation / arrosage. Propreté du poste : débarrassez chutes et clous ; maintenez les circulations dégagées. Premiers secours : trousse, douche oculaire ; point de rassemblement et numéros d’urgence affichés. Stop si dangereux : droit d’alerte et de retrait — prévenez le responsable HSE. | Casque obligatoire; Chaussures de sécurité; Gilet haute visibilité. Lunettes de protection; Gants obligatoires; Protection auditive. Harnais en hauteur; Interdiction de fumer; Premiers secours. |

| ATTENTION ENGINS & LEVAGE Zones interdites au public • Restez dans les cheminements • Contact visuel avec le conducteur. | CONSINGATION LOTO Coupez, verrouillez, identifiez • Vérifiez l’absence de tension avant d’intervenir. |
| --- | --- |

Urgence : 112 (FR/UE) • SAMU 15 • Pompiers 18 • Police 17 — Point de rassemblement : suivez la signalisation