| Obligation (EPI) | Interdiction | Danger / Avertissement | Secours / Urgences |
| --- | --- | --- | --- |

| RÈGLES D'OR SUR CHANTIER. Briefing sécurité quotidien (5 min). Port des EPI adaptés à l'activité. Balisage et accès maîtrisés (cheminements piétons). Aucun travail en hauteur sans harnais/ancrage. Consignation LOTO avant toute intervention électrique. Jamais sous charge en levage/manutention. Blindage/talutage des tranchées, accès par échelle. Stop si doute : droit d'alerte et de retrait.. | EPI OBLIGATOIRES. Casque; Chaussures S3; Gilet HV; Lunettes. Gants; Protection auditive; Harnais; Masque. | INTERDIT SUR SITE. Fumer; Téléphone en zone de travail; Alcool & drogues. Passage non autorisé; Sous-charge / Levage; Non-port des EPI. |
| --- | --- | --- |
| RISQUES MAJEURS. Engins en mouvement; Chute de hauteur; Électricité. Point chaud / Feu; Effondrement de fouille; Produits chimiques. | URGENCES & PREMIERS SECOURS. 112 (UE) • 15 SAMU • 18 Pompiers • 17 Police; Point de rassemblement indiqué sur site • Trousse & douche oculaire disponibles • Nom du SST de zone : ____. | CONSINGATION LOTO & PERMIS FEU. Avant intervention : • Coupez – Verrouillez – Identifiez – Vérifiez l'absence de tension. • Un seul responsable LOTO par zone.; Travaux par point chaud : • Permis feu obligatoire • Extincteur à portée • Surveillance 2 h post-travaux.. |

RAPPEL : signalez tout risque, ne contournez jamais une protection, et gardez les circulations dégagées.