FICHE — TRAÇABILITÉ DES LOTS Suivi matière, opérations, contrôles et libération

| N° Lot : | LOT-2025-001 | QR — Dossier lot (plans, certificats, contrôles) Emplacement étiquette Code‑128 (option) |
| --- | --- | --- |
| Référence produit : | PR-4589 |  |
| Désignation : | Bras support — Acier S235JR |  |
| Client / Commande : | Client Démo / CDE-7781 |  |
| Date de fabrication : | 12/10/2025 |  |
| Qté / Unité : | 250 / pcs |  |

Matières premières & Fournisseurs

| Type | Référence | Lot / Heat | Fournisseur | Certificat | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tôle acier | AC-S235-4MM | H732-25 | ARCELO | EN 10204-3.1 | 1.20 | m² |
| Visserie | VIS-M8x20 | LOT-0925 | FABIX | CoC | 2 | pcs |
| Écrou | EC-90 | LOT-0831 | FABIX | CoC | 2 | pcs |

Suivi des opérations & contrôles

| N° Op | Opération | Poste/Machine | Début | Fin | Opérateur | Caractéristique | Résultat | Conforme ☐/☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Découpe laser | LASER_3015 | 08:10 | 08:25 | JP | Profil DXF | OK | ☑/☐ |
| 20 | Ébavurage | SB8 | 08:30 | 08:37 | AM | Arêtes | OK | ☑/☐ |
| 30 | Pliage 90° | PLIEUSE_100T | 08:45 | 09:25 | AM | Angle 90° ±0,5° | 89,6°; 90,1° | ☑/☐ |
| 40 | Soudure MAG | SOUDEUSE_MAG | 09:40 | 10:25 | FB | Aspect ISO 5817-B | OK | ☑/☐ |
| 50 | Contrôle final | QC_BENCH | 10:35 | 10:55 | QC | Longueur 200 ±0,3 | 200,1 mm | ☑/☐ |

Événements qualité (NC / retouches)

| N° NC | Description | Isolement lot | Décision | Action corrective | Visa Qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-2025-014 | Angle hors tolérance (89,1°) sur 2 pièces | Pièces isolées en rack NC — zone Q1 | Retouche pliage | Ajuster butée + contrôle renforcé 100% |  |

Libération du lot

| Responsable Qualité | Date/Heure | Statut | Quantité libérée | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, Signature : ____________________ | __/__/____ __:__ | ☑ Conforme ☐ Retenue ☐ Rebut | _____ / _____ |  |