FICHE — TRAÇABILITÉ DES LOTS Suivi matière, opérations, contrôles et libération

| N° Lot : | LOT-2025-001 | QR — Dossier lot (plans, certificats, contrôles) Emplacement étiquette Code‑128 (option) |
| --- | --- | --- |
| Référence produit : | PR-4589 |  |
| Désignation : | Bras support — Acier S235JR |  |
| Client / Commande : | Client Démo / CDE-7781 |  |
| Date de fabrication : | 12/10/2025 |  |
| Qté / Unité : | 250 / pcs |  |

Matières premières & Fournisseurs

| Type | Référence | Lot / Heat | Fournisseur | Certificat | Qté | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tôle acier | AC-S235-4MM | H732-25 | ARCELO | EN 10204-3.1 | 1.20 | m² |
| Visserie | VIS-M8x20 | LOT-0925 | FABIX | CoC | 2 | pcs |
| Écrou | EC-90 | LOT-0831 | FABIX | CoC | 2 | pcs |

Suivi des opérations & contrôles

| N° Op | Opération | Poste/Machine | Début | Fin | Opérateur | Caractéristique | Résultat | Conforme ☐/☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Découpe laser | LASER_3015 | 08:10 | 08:25 | JP | Profil DXF | OK | ☑/☐ |
| 20 | Ébavurage | SB8 | 08:30 | 08:37 | AM | Arêtes | OK | ☑/☐ |
| 30 | Pliage 90° | PLIEUSE_100T | 08:45 | 09:25 | AM | Angle 90° ±0,5° | 89,6°; 90,1° | ☑/☐ |
| 40 | Soudure MAG | SOUDEUSE_MAG | 09:40 | 10:25 | FB | Aspect ISO 5817-B | OK | ☑/☐ |
| 50 | Contrôle final | QC_BENCH | 10:35 | 10:55 | QC | Longueur 200 ±0,3 | 200,1 mm | ☑/☐ |

Événements qualité (NC / retouches)

| N° NC | Description | Isolement lot | Décision | Action corrective | Visa Qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-2025-014 | Angle hors tolérance (89,1°) sur 2 pièces | Pièces isolées en rack NC — zone Q1 | Retouche pliage | Ajuster butée + contrôle renforcé 100% |  |

Libération du lot

| Responsable Qualité | Date/Heure | Statut | Quantité libérée | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom, Signature : ____________________ | __/__/____ __:__ | ☑ Conforme ☐ Retenue ☐ Rebut | _____ / _____ |  |

ENCARTS PRÊTS À L’EMPLOI

Utilisez ces blocs pour documenter rapidement les situations particulières sans perdre la traçabilité.

Dérogation matière

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Référence standard |  |
| Référence substituée |  |
| Motif |  |
| Sous-lot(s) impacté(s) |  |
| Période d’application |  |
| Plan de contrôle spécifique |  |
| Visa Qualité |  |
| Visa Client (si requis) |  |

Mode dégradé — rattrapage

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Fenêtre impactée (date/heure) |  |
| Postes/Équipements concernés |  |
| Identifiants provisoires papier utilisés (Oui/Non) |  |
| Table de correspondance papier ↔ ERP jointe (Oui/Non) |  |
| Rattrapage terminé et vérifié par (Nom, Date) |  |

Rework (retouche) — lien OF d’origine

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| N° NC |  |
| N° OF d’origine |  |
| Pièces / Sous-lots concernés |  |
| Opérations supplémentaires |  |
| Nouveau plan de contrôle |  |
| Recontrôle — résultats |  |
| Statut final |  |
| Visa Qualité |  |

Traçabilité multi-sites

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Parcours (Site A → Site B → Site C) |  |
| Dates & BL de transfert |  |
| Transport / Conditions |  |
| Responsable |  |
| QR vers dossiers associés |  |

Exemple GS1-128 (carton/palette)

(01)03512345678902(10)LOT-2025-003(17)251028(00)187123456789012345

(01)=GTIN ¦ (10)=N° lot ¦ (17)=DLC ¦ (00)=SSCC

RAPPEL PRODUIT — Suivi & communication

Motif & périmètre

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Motif du rappel |  |
| Lots impactés |  |
| Date de détection |  |
| Référence produit / révision |  |
| Décision initiale (QA) |  |

Clients / BL & statut de contact

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Client |  |
| BL / Commande |  |
| Contacté (Oui/Non) |  |
| Réponse reçue (Oui/Non) |  |
| Stock isolé (Oui/Non) |  |
| Quantités en retour |  |
| Commentaires |  |

Actions & preuves

| Champ | Valeur / Observation |
| --- | --- |
| Script d’appel/e-mail utilisé |  |
| Étiquettes de rework/déclassement apposées |  |
| Certificat de destruction / Preuve de retour |  |
| Responsable / Date |  |

Trame d’appel — à lire au téléphone

Bonjour, [Nom]. Nous vous contactons au sujet d’un rappel de sécurité concernant le produit [Référence/Libellé], lot [N° LOT]. Par précaution, merci d’identifier et d’isoler immédiatement toute quantité en stock. Nous organiserons un retour/déclassement. Avez-vous des pièces expédiées au consommateur final ? Pouvons-nous convenir d’un point de contact ?

Points à consigner : quantité en stock, localisation, BL, actions d’isolement, contact responsable, délai de retour.