MTBF, MTTR & Disponibilité (Maintenance)

Fiche de révision remplie à partir du modèle universel (A4)

| Thème / Chapitre | Référence | Date | Session / Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiabilité & Maintenabilité | Chapitre 5 — KPIs Maintenance | 15/10/2025 | Préparation audit Q1 |

Objectifs d’apprentissage

• Calculer MTBF et MTTR à partir de données d’exploitation.

• Déduire le taux de disponibilité A = MTBF / (MTBF + MTTR).

• Identifier les pièges de mesure (unités, micro-arrêts, périmètre).

Mots-clés / Notions à maîtriser

| Fiabilité | Maintenabilité | Disponibilité |
| --- | --- | --- |
| Défaillance | Réparation | Temps d’arrêt |
| Taux de panne | Backlog | Mean Time |

Formules / Règles / Définitions

• MTBF (Mean Time Between Failures) = Temps de fonctionnement total / Nombre de pannes.

• MTTR (Mean Time To Repair) = Temps d’arrêt total / Nombre de pannes.

• Disponibilité A = MTBF / (MTBF + MTTR).

• Périmètre : inclure uniquement les pannes impactant la fonction principale ; harmoniser les unités (h/min).

Schéma / Carte mentale (zone libre)

Suggestion : au centre « Disponibilité », branches vers MTBF, MTTR, Données, Pièges.

Méthode / Étapes

1) Collecter : heures de marche, nombre de pannes, temps d’arrêt (mêmes unités).

2) Calculer MTBF et MTTR.

3) Calculer A = MTBF / (MTBF + MTTR).

4) Vérifier l’ordre de grandeur (A doit être entre 0 et 1 ; MTBF >> MTTR sur process stable).

5) Consigner les hypothèses (exclusions, micro-arrêts, maintenance planifiée).

Exemple(s)

Exemple 1 (standard) :

Données mensuelles : 1 200 h de fonctionnement, 10 pannes, 100 h d’arrêt total.

→ MTBF = 1 200 / 10 = 120 h ; MTTR = 100 / 10 = 10 h ; A = 120 / (120 + 10) = 0,923 ~ 92,3 %.

Exemple 2 (piège unités) :

Données : 18 000 min de fonctionnement, 6 pannes, 420 min d’arrêt total (toutes en minutes).

→ MTBF = 18 000 / 6 = 3 000 min ; MTTR = 420 / 6 = 70 min ; A = 3 000 / (3 000 + 70) ≈ 0,977 ~ 97,7 %.

⚠ Si l’on mélange heures et minutes sans conversion, A devient faux de plusieurs points.

QCM éclair (auto-test)

1. MTTR mesure : A) le temps entre pannes  B) le temps moyen de réparation  C) le taux de panne  D) le temps planifié  → Rép. : B

2. Avec MTBF=120 h et MTTR=10 h, la disponibilité A est : A) 10 %  B) 90 %  C) 92,3 %  D) 12 %  → Rép. : C

3. Pour calculer MTBF correctement, il faut : A) inclure micro-arrêts  B) uniformiser les unités  C) ignorer pannes mineures  D) additionner MTTR  → Rép. : B

4. Si on double le MTTR (tout le reste identique), A : A) augmente  B) diminue  C) ne change pas  D) devient 0  → Rép. : B

5. Quelle relation est correcte ? A) A = MTTR/(MTBF+MTTR)  B) A = MTBF/(MTBF+MTTR)  C) A = MTBF×MTTR  D) A = MTBF−MTTR  → Rép. : B

Questions ouvertes (rédaction courte)

Q1 : Expliquez pourquoi l’harmonisation des unités est critique pour A.

Réponse (exemple) : Mélanger heures et minutes fausse MTBF ou MTTR ; A étant un ratio de ces deux grandeurs, l’erreur de conversion se propage et biaise la disponibilité.

Q2 : Citez deux décisions opérationnelles guidées par MTBF/MTTR.

Réponse (exemple) : Dimensionner l’équipe d’intervention (MTTR), optimiser la maintenance préventive conditionnelle pour espacer les défaillances (MTBF).

Pièges fréquents ↔ Astuces

| Piège / confusion | Astuce / parade |
| --- | --- |
| Mélange d’unités (h/min). | Imposer une unité commune au départ ; gabarit de collecte. |
| Compter les micro-arrêts comme pannes. | Définir un seuil (ex. > 5 min) et le documenter. |
| Inclure maintenance planifiée dans MTTR. | Exclure préventif planifié ; noter les hypothèses. |

Ancrages / Analogies / Mnémoniques

• « **BF** comme **Between Failures** » → MT**BF** = temps **entre** pannes.

• « **TR** comme **Time to Repair** » → MT**TR** = temps **pour réparer**.

Flashcards (à découper)

| Question | Réponse |
| --- | --- |
| Formule de A (disponibilité) ? | A = MTBF / (MTBF + MTTR) |
| Différence MTBF vs MTTR ? | MTBF : temps moyen entre pannes ; MTTR : temps moyen de réparation. |

Plan de révision

| Date | Durée | Mode (ex.: Pomodoro) | Score (0–100) | À revoir | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/10 | 50 min | 2×25 | — | ☒ | Création fiche + ex.1 |
| 16/10 | 25 min | 1×25 | 80 | ☐ | Ex.2 + QCM |
| 18/10 | 25 min | 1×25 | 90 | ☐ | Correction pièges |
| 22/10 | 15 min | 1×15 | — | ☐ | Flashcards |

Révision espacée (spaced repetition)

| Notion | J+1 | J+3 | J+7 | J+14 | J+30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définitions MTBF/MTTR | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Formule A | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ex. calcul complet | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Pièges & parades | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Flashcards | ☐ | ☐ | ☑ | ☐ | ☐ |

Notes personnelles

Ajouter graphiques d’évolution mensuelle (A, MTBF, MTTR).

QR interne / Lien interne (option)

| Zone QR (GED/GMAO) | Lien interne (chemin réseau) |
| --- | --- |
|  | \\serveur\maintenance\kpi_mtbf_mttr |

Validation (option)

Nom / Initiales : Z.A.           Date : 15/10/2025