ORDRE DE FABRICATION — TRAÇABILITÉ & QR Forte exigence de traçabilité et d’accès numérique aux documents via QR.

| N° OF : OF-2025-003 | Scanner pour retrouver l’OF et ses documents (gamme, plans, contrôle). |
| --- | --- |
| Référence produit : PR-4589 |  |
| Désignation : Bras support — Acier S235JR |  |
| Version / Rév. : B |  |
| Client / Commande : Client Traqa / CDE-7781 |  |

| Date lancement | Date due | Qté à produire | Qté lancée |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2025 | 15/10/2025 | 250 | 250 |

Gamme d’opérations

| N° | Opération | Poste / Machine | Temps std (min) | M.O. ☐ Oui ☐ Non | Auto ☐ | Signature / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Découpe laser DXF #BR-12 | LASER_3015 | 2.5 | ☑ Oui | ☐ |  |
| 20 | Ébavurage | SB8_Brosse | 1.2 | ☑ Oui | ☐ |  |
| 30 | Pliage 90° (±0,5°) | PLIEUSE_100T | 4.0 | ☑ Oui | ☐ |  |
| 40 | Soudure MAG (WPS‑S235‑01) | SOUDEUSE_MAG | 6.0 | ☑ Oui | ☐ |  |
| 50 | Contrôle dimensionnel | QC_BENCH | 3.0 | ☑ Oui | ☐ |  |

Matières & composants (traçabilité)

| Code | Désignation | Qté / OF | Unité | N° lot / Heat | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-S235-4MM | Tôle acier S235 4 mm | 1.20 | m² | H732-25 | ARCELO |
| VIS-M8x20 | Vis M8x20 8.8 zinguée | 2 | pcs | LOT-0925 | FABIX |
| EC-90 | Écrou M8 8.8 | 2 | pcs | LOT-0831 | FABIX |

Contrôles qualité (caractéristiques / tolérances)

| Caractéristique | Tolérance | Méthode | Fréq. | Conforme ☐ / ☐ | Opérateur / Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angle pliage | 90° ±0,5° | Rapporteur numérique | 100% | ☐ / ☐ |  |
| Longueur L | 200 ±0,3 mm | Pied à coulisse | 100% | ☐ / ☐ |  |
| Aspect soudure | Sans inclusion | VT (ISO 5817-B) | 100% | ☐ / ☐ |  |

| Lancement (Chef d’atelier) | Qualité (Contrôle final) | Clôture (Logistique) |
| --- | --- | --- |
| Nom, Signature, Date : __________________________ | Nom, Signature, Date : __________________________ | Nom, Signature, Date : __________________________ |