Rapport Annuel Hygiène & Sécurité — 2025

Entreprise / Site : Valdun Industrie — Site de Lille–Seclin (Hauts-de-France)

Responsable HSE : Camille Lefort

Résumé exécutif

Année rythmée par une meilleure déclaration des presqu’accidents et des résultats solides sur les fondamentaux. Un accident avec arrêt (entorse en sertissage) a entraîné la pose d’un sol antidérapant et un renforcement des standards 5S. La préparation ISO 14001 a dynamisé la gestion des déchets, la tenue des zones chimiques et les exercices d’évacuation. Priorités N+1 : sécuriser la zone de sertissage, fiabiliser le stockage des produits chimiques, diffuser un affichage HSE en atelier.

1. Profil HSE du site

Site de Lille–Seclin, 320 salariés (240 en production, 80 en support). Activité : fabrication d’armoires électriques et câblage filaire. Certifications : ISO 9001:2015 ; ISO 14001 en préparation (pré‑audit 10/12/2025). Sous-traitants critiques : vérification extincteurs (Apave Nord), contrôles levage (Bureau Veritas). Périmètre : ateliers A/B, magasin, quais, bureaux, zones de test.

| Élément | Détail | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Effectif moyen | 320 salariés (240 production, 80 support) | Pics à 360 au quatrième trimestre |
| Activités | Fabrication d’armoires électriques et câblage filaire | Ateliers A/B, magasin, laboratoire d’essais |
| Certifications | ISO 9001:2015 ; ISO 14001 (préparation) | Pré-audit 10/12/2025, certification visée 06/2026 |
| Sous-traitants | Apave Nord (incendie), Bureau Veritas (levage) | Contrats révisés en 2025 |
| Périmètre | Ateliers, quais de chargement Seclin, bureaux, zones de test | Rapport couvrant l’ensemble du site |

2. Indicateurs clés (KPIs)

Les indicateurs résument l’année : 1 AT avec arrêt (18 jours perdus), TF 2,1 ; TG 0,04 ; 17 presqu’accidents ; 7 audits internes et 1 écart critique clôturé. Conformité EPI à 97%. Les définitions s’appuient sur des méthodes de calcul stables et traçables.

| Indicateur | Objectif | Réalisé | Écart | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Accidents avec arrêt (AT) | 0 | 1 | -1 | Entorse cheville (sertissage) |
| Accidents sans arrêt | ≤ 3 | 2 | +1 | Déclarations effectuées |
| Jours perdus | ≤ 10 | 18 | -8 | Suivi RH/CPAM |
| TF (taux de fréquence) | ≤ 2,0 | 2,1 | -0,1 | 1 AT / ~500 000 h |
| TG (taux de gravité) | ≤ 0,05 | 0,04 | +0,01 | 18 j / ~500 000 h |
| Presqu’accidents déclarés | ≥ 12 | 17 | +5 | Culture de signalement en progrès |
| Audits internes réalisés | 6 | 7 | +1 | Clôture 95% des actions |
| Écarts critiques (C1) | 0 | 1 | -1 | Clôture 100% sous 30 jours |
| Taux de formation HSE | ≥ 90% | 93% | +3% | Objectif dépassé |
| Conformité EPI | 100% | 97% | -3% | Focus zone sertissage |

3. Événements & incidents

Cinq événements structurent le retour d’expérience : un AT avec arrêt (entorse), un incident électrique, un presqu’accident palette, une situation dangereuse liée au rangement et une irritation cutanée. Les causes les plus fréquentes concernent les conditions de poste, l’empilage et le choix des EPI.

| Date | Type | Gravité | Description | Causes | Actions | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/02/2025 | AT avec arrêt | Modérée | Entorse au sertissage (Atelier A) | Sol glissant + précipitation | Revêtement antidérapant, 5S, briefing poste | Clôturé (14/02/2025) |
| 22/05/2025 | Incident électrique | Faible | Déclenchement QF-12 (Atelier B) | Câble endommagé | Remplacement câble, inspection parc | Clôturé |
| 09/07/2025 | Presqu’accident | Faible | Palette instable en expédition | Empilage non conforme | Balisage, formation caristes (CACES) | Clôturé |
| 30/09/2025 | Situation dangereuse | Faible | Extincteur masqué par cartons | Rangement inadapté | Marquage au sol, standard 5S | Clôturé |
| 05/11/2025 | Irritation cutanée | Modérée | Contact huile soluble (usinage) | EPI inadapté | Gants nitrile + FDS, briefing poste | En cours (20/11/2025) |

4. Audits & inspections

Quatre audits majeurs et une vérification réglementaire. La consignation LOTO sur presse fait l’objet d’un plan d’action prioritaire, clôturé début septembre. Le stockage chimique reste un point de vigilance (66% de clôture).

| Date | Référence | Portée | Écarts | Gravité | Clôture | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18/03/2025 | INT-5S-01 | Atelier A – 5S | 7 | Faible | 100% (12/04) | Production |
| 25/06/2025 | EXT-INC-02 | Extincteurs et RIA | 2 | Modérée | 100% (01/07) | QHSE |
| 28/08/2025 | INT-LOTO-03 | Consignation presse | 1 | Majeure | 100% (06/09) | Maintenance |
| 31/10/2025 | REG-CHIM-04 | Stockage produits chimiques | 3 | Modérée | 66% | Magasin |
| 10/12/2025 | EXT-ISO14-PRE | Pré-audit ISO 14001 | - | - | - | QHSE |

5. Formation & sensibilisation

Formations obligatoires et ciblées : accueil sécurité, gestes & postures, LOTO, conduite de chariots (CACES R489), risques chimiques, exercices incendie. Les causeries hebdomadaires entretiennent les réflexes collectifs.

| Action/Module | Public | Volume (h) | Taux de réalisation | Échéance | Support/Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Accueil sécurité | Nouveaux embauchés | 48 | 100% | Continu | Feuilles d’émargement |
| Gestes & postures | Opérateurs | 72 | 89% | 30/06/2025 | Attestations |
| LOTO | Maintenance | 26 | 91% | 15/09/2025 | Fiches de consignation |
| Conduite chariots (CACES R489) | Caristes | 84 | 96% | 31/10/2025 | CACES à jour |
| Risque chimique | Lab & nettoyage | 22 | 78% | 30/11/2025 | QCM & émargement |
| Évacuation & incendie | Tout personnel | 9 | 100% | 12/11/2025 | PV d’exercice |
| Causeries sécurité (15’/sem.) | Tous | 44 | 86% | Hebdomadaire | Registres |

6. Équipements & EPI

Conformité solide (≥95%) et attention particulière sur l’adéquation des gants en sertissage et la disponibilité des crèmes barrière.

| Famille EPI | Conformité | Taux d’assignation | Contrôle périodique | Écarts | Actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunettes de protection | 99% | 100% | Mensuel | 0 | Maintien du stock |
| Gants anti-coupure (niv. C) | 92% | 98% | Hebdomadaire | Usure rapide en sertissage | Passage niv. D zone A |
| Chaussures S3 | 100% | 100% | Trimestriel | 0 | RAS |
| Bouchons anti-bruit | 95% | 96% | Mensuel | Port irrégulier | Rappel + pictogrammes |
| Harnais antichute | 100% | 100% | Semestriel | 0 | RAS |
| Crèmes barrière | 90% | 85% | Mensuel | Stocks irréguliers | Kanban au magasin |

7. Analyses de risques & contrôles opérationnels

Document Unique mis à jour au T2 ; AMDEC sur la ligne LC2 ; renforcement des permis de feu et du dispositif LOTO. Plan d’urgence validé avec exercice d’évacuation en novembre.

| Document/Process | Maj | Criticité | Mesures de maîtrise | Responsable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DUERP – Atelier A | 05/2025 | Élevée (presse) | Carters + LOTO + 5S | QHSE | Validé CSSCT |
| AMDEC – Ligne LC2 | 07/2025 | Moyenne | Poka-yoke sertissage | Méthodes | TRS +2 pts |
| Permis de feu | 09/2025 | Élevée | Zone coupe dédiée | Maintenance | 0 dérive |
| Consignation LOTO | 09/2025 | Élevée | Cadenas nominatif | Maintenance | Audit 95% |
| Plan d’urgence | 10/2025 | Moyenne | Exercice d’évacuation | QHSE | 12/11 réussi |
| FDS produits | 08/2025 | Faible | Base partagée + étiquetage CLP/GHS | Magasin | À jour |

8. Plan d’actions — Année N+1

Actions classées P1/P2/P3 avec responsables et échéances. Les priorités portent sur la zone de sertissage, le stockage chimique, les routines 5S et le rituel des causeries sécurité.

| Action | Priorité | Responsable | Échéance | Avancement (%) | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol antidérapant sertissage | P1 | Production | 31/01/2026 | 0 | Ouvert | Devis validé |
| Gants niveau D zone A | P1 | Achats | 15/02/2026 | 0 | Ouvert | Tests fournisseurs |
| Marquage extincteurs & voies | P2 | QHSE | 31/03/2026 | 0 | Ouvert | Plan de marquage |
| Former 100% caristes calage palettes | P2 | Logistique | 30/04/2026 | 0 | Planifié | Sessions Q1–Q2 |
| Kanban crèmes barrière | P3 | Magasin | 31/03/2026 | 0 | Ouvert | Implémentation 2 bacs |
| Audit stockage classe 3 | P1 | QHSE | 29/02/2026 | 0 | Ouvert | Checklist REG-CHIM |
| Préparer certif ISO 14001 | P2 | QHSE | 15/06/2026 | 0 | Ouvert | Roadmap établie |
| Affichage dynamique HSE | P3 | IT | 30/06/2026 | 0 | Ouvert | Écrans ateliers |
| Renforcer causeries (Q2) | P3 | Managers | 31/05/2026 | 0 | Ouvert | Thèmes ciblés |
| Programme 5S zones A/B | P2 | Lean | 31/07/2026 | 0 | Ouvert | Audit mensuel |

9. Revue de direction

La Direction confirme : budget EPI renforcé (+12%), investissement sol antidérapant, calendrier ISO 14001 (T2‑2026) et affichage HSE en atelier. Objectifs mis à jour : TF ≤ 1,8 ; conformité EPI 99% ; 100% de clôture des écarts sous 60 jours.

Annexes

FDS à jour, registres d’évacuation, PV d’audit, émargements formation, rapport d’accident, photos des corrections, plan de marquage au sol, extraits DUERP.