PLAN GENERAL DE COORDINATION

Sécurité et Protection de la Santé (PGC / PGCSPS)

Phase : Conception + Réalisation  |  Catégorie SPS : 2  |  Référence : PGC-SPS-LESACACIAS-001

| Nom de l'opération | Résidence « Les Acacias » – Construction d’un immeuble R+2 (12 logements) |
| --- | --- |
| Adresse | 12, rue des Acacias – 31500 Toulouse (France) |
| Maître d'ouvrage (MOA) | SCCV Les Acacias – Représentée par Mme Claire DUBOIS (Directrice de projet) • +33 5 61 00 00 10 • claire.dubois@sccv-lesacacias.fr |
| Maître d'œuvre (MOE) | Atelier Martin & Associés (Architecte DPLG) – M. Julien MARTIN • +33 5 61 00 00 20 • julien.martin@atelier-martin.fr |
| Coordonnateur SPS (CSPS) | SPS Conseil Sud-Ouest – M. Alexandre MOREAU (CSPS Niv. 2) • +33 5 61 00 00 30 • a.moreau@sps-conseil.fr |
| Catégorie SPS | Catégorie SPS : 2 (opération > 500 hommes-jours) • Déclaration préalable : OUI (établie et affichée) |
| Version | Réf. doc : PGC-SPS-LESACACIAS-001 • Version : V1.0 • Date : 15/02/2026 |

Note d'utilisation : ce modèle est une trame. Il doit être complété, adapté à l'opération et tenu à jour. Le PGC/PGCSPS fixe les mesures générales et les moyens communs ; chaque entreprise formalise ensuite son PPSPS en cohérence.

Sommaire

Insertion du sommaire automatique (Word)

1) Placez le curseur ici. 2) Onglet Références > Table des matières. 3) Choisissez un style (Automatique) puis mettez à jour après modification des titres.

| Rubrique | Page |
| --- | --- |
| 1. Objet, périmètre et principes de coordination | Auto |
| 2. Présentation de l'opération | Auto |
| 3. Acteurs, contacts et responsabilités | Auto |
| 4. Organisation de la prévention et communication | Auto |
| 5. Moyens communs, installations et circulations | Auto |
| 6. Dispositions techniques communes | Auto |
| 7. Hygiène, conditions de travail et environnement | Auto |
| 8. Secours, incendie et situations d'urgence | Auto |
| 9. Analyse des risques de coactivité et mesures générales | Auto |
| 10. Gestion documentaire, mises à jour et annexes | Auto |
| 11. Visa et signatures | Auto |

1. Objet, périmètre et principes de coordination

Ce Plan Général de Coordination SPS (PGC/PGCSPS) définit l'organisation de la prévention pour l'opération, en particulier les mesures générales, les moyens communs, et les règles de coactivité. Il sert de référence pour l'élaboration des PPSPS des entreprises.

À compléter :

☑ Opération soumise à coordination SPS (plusieurs entreprises / indépendants).

☑ Catégorie SPS confirmée (2) et obligations associées identifiées.

☑ Déclaration préalable établie et affichée (seuil > 500 hommes-jours).

☑ Registre-journal (modalités) + CR réunions SPS – Annexe I.

2. Présentation de l'opération

2.1 Fiche de synthèse

| Nature de l'ouvrage | Bâtiment • Neuf (logements collectifs) | Preuves / annexes | PC + plans architecte • plans structure • notice VRD |
| --- | --- | --- | --- |
| Description succincte | Immeuble collectif R+2 (12 logements) + parking aérien • réseaux EU/EP • aménagements extérieurs (VRD) | Preuves / annexes | Plans de niveaux • plan masse • étude structure (béton) • notice chantier |
| Environnement | Urbain • voisinage résidentiel • accès par rue étroite • stationnement limité • nuisances (bruit/poussière) à maîtriser | Preuves / annexes | Plan d’installation chantier (PIC) • plan de circulation • arrêté municipal (si besoin) • plan de prévention riverains |
| Planning prévisionnel | Début : 03/03/2026 Fin : 31/10/2026 Jalons : Démarrage GO : 03/03/2026 • Hors d’eau/hors d’air : 15/07/2026 • Démarrage second œuvre : 22/07/2026 • Réception prévisionnelle : 31/10/2026 | Preuves / annexes | Planning (MOE) • CR réunions • PIC / phasage |
| Effectifs prévisionnels (pointe) | 18 personnes • Estimation hommes-jours : 780 | Preuves / annexes | Estimation MOA/MOE/CSPS • déclaration préalable |
| Travaux à risques particuliers | OUI • Travail en hauteur, levage grue, terrassements, proximité réseaux, point chaud ponctuel | Preuves / annexes | Liste risques particuliers • procédures associées • PPSPS |

3. Acteurs, contacts et responsabilités

3.1 Organigramme sécurité (contacts)

| Rôle | Organisme | Nom / Fonction | Téléphone | E-mail | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOA | SCCV Les Acacias | Claire DUBOIS – Directrice de projet | +33 5 61 00 00 10 | claire.dubois@sccv-lesacacias.fr | Décisions / validations |
| MOE | Atelier Martin & Associés | Julien MARTIN – Architecte | +33 5 61 00 00 20 | julien.martin@atelier-martin.fr | Phasage / synthèse |
| CSPS | SPS Conseil Sud-Ouest | Alexandre MOREAU – CSPS Niv.2 | +33 5 61 00 00 30 | a.moreau@sps-conseil.fr | Coordination SPS / RJ |
| Entreprise GO | Bâti Sud Construction | Marc LEROY – Conducteur de travaux | +33 6 10 00 00 01 | m.leroy@batisud.fr | Lot GO + grue |
| Entreprise VRD | VRD Occitanie | Sophie RICHARD – Chef de chantier | +33 6 10 00 00 02 | s.richard@vrd-occ.fr | Terrassements / réseaux |
| Électricité | ElecNova | Nicolas GIRARD – Responsable travaux | +33 6 10 00 00 03 | n.girard@elecnova.fr | Élec provisoire / CFO |
| Plomberie | PlombiSud | Thomas PETIT – Chef d’équipe | +33 6 10 00 00 04 | t.petit@plombisud.fr | Sanitaires / réseaux int. |
| Bureau de contrôle | APAVE Construction | Hélène DURAND – Ingénieure contrôle | +33 5 61 00 00 40 | h.durand@apave.fr | Visites réglementaires |
| SST / Santé | Service de Santé au Travail | Contact SST | +33 5 61 00 00 50 | contact@sst-occitanie.fr | Suivi santé |

3.2 Principes de coordination

Le maître d'ouvrage organise la coordination SPS et s'assure de la désignation du CSPS. Le coordonnateur SPS coordonne la prévention liée à la coactivité, met à jour le PGC/PGCSPS, tient le registre-journal, et organise les inspections communes et la circulation des informations. Chaque entreprise établit son PPSPS et applique les mesures prévues.

4. Organisation de la prévention et communication

4.1 Réunions SPS et circuits d'information

☑ Réunion SPS de lancement organisée (MOA/MOE/CSPS + entreprises GO/VRD). CR diffusé.

☑ Fréquence des réunions SPS : hebdomadaire + réunions spécifiques avant phases critiques (levage, démarrage SO).

☑ Accueil sécurité formalisé (briefing 15 min, zones, circulation, secours, consignes) + signature feuille d’accueil.

☑ PPSPS transmis au CSPS au plus tard J-7 avant démarrage du lot ; visas/retours sous 48 h ; diffusion version à jour.

5. Moyens communs, installations et circulations

5.1 Plan d'installation de chantier (PIC)

Décrire l'implantation : clôtures et accès, base vie, stockages, bennes, zones de levage, zones interdites, parkings, points d'eau, éclairage, affichages obligatoires.

☑ PIC joint en annexe (V1) et mis à jour à chaque évolution majeure (phasage/stockages/accès).

☑ Accès contrôlés : portail principal Rue des Acacias (registre visiteurs), horaires 07:30–17:30 (lun–ven).

5.2 Circulations engins / piétons

☑ Plan de circulation joint : sens unique livraisons, zone de manœuvre, séparation piétons/engins.

☑ Séparation piétons/engins matérialisée (balisage + cheminements piétons en bordure).

☑ Procédure livraisons : créneaux, signaleur, zone d’attente, arrêt piétons pendant manœuvres.

6. Dispositions techniques communes

6.1 Installations électriques provisoires

☑ Schéma d’alimentation : TGBT base vie + armoires secondaires (diff 30 mA) ; protection câbles ; zones sèches.

☑ Consignation/autorisation d’intervention ; contrôle mensuel installations ; interdiction de dérivations non conformes.

6.2 Levage et manutentions

☑ Zones d’exclusion sous charge définies ; balisage ; interdiction de stationnement sous levage.

☑ Rôles : chef de manœuvre (GO), élingueur, signaleur identifiés et habilités.

☑ Conditions météo : arrêt manœuvres levage si rafales ≥ 50 km/h (ou selon notice constructeur) ; vigilance orages.

6.3 Travail en hauteur et protections collectives

☑ Priorité aux protections collectives : garde-corps périphériques, trémies protégées, platelages, filets si besoin.

☑ Continuité des protections collectives garantie : toute dépose = re-protection immédiate (responsable désigné).

☑ Échafaudages : montage conforme notice + réception (PV) + contrôles périodiques (registre). Accès sécurisés.

7. Hygiène, conditions de travail et environnement

7.1 Base vie et installations sanitaires

☑ Base vie GO : sanitaires, vestiaires, point d’eau, zone repas (accès contrôlé).

☑ Nettoyage/entretien : chef de chantier GO (quotidien) + remise en état hebdomadaire.

7.2 Gestion des déchets et propreté

☑ Tri / bennes : bennes bois, gravats, DIB ; zones matérialisées ; enlèvements planifiés.

☐ Circulation et stockage sans obstruction des issues : règle rappelée.

7.3 Nuisances (bruit, poussières, vibrations)

☑ Anti-poussières : arrosage en période sèche, coupe avec aspiration si possible, masques FFP2 si exposition.

☑ Bruit : protections auditives disponibles ; tâches bruyantes planifiées ; information riverains si nécessaire.

8. Secours, incendie et situations d'urgence

8.1 Organisation des secours

Organisation : accès secours maintenu libre en permanence ; plan d’accès affiché à la base vie. Toute situation grave entraîne l’arrêt immédiat de l’activité, la mise en sécurité de la zone et l’alerte (112/15/18). Le point de rassemblement et la liste des SST sont affichés et mis à jour.

| Élément | Contenu | Responsable | Preuve |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéros d'urgence | 112 (Urgences) / 15 (SAMU) / 18 (Pompiers) • Responsable chantier GO : +33 6 10 00 00 01 • CSPS : +33 5 61 00 00 30 | Chef de chantier GO | [Affichage] |
| Point de rassemblement | Point de rassemblement : trottoir en face du portail principal (Rue des Acacias), côté numéros pairs | Chef de chantier GO | [Plan] |
| Accès secours | Accès secours : portail principal Rue des Acacias • clé portail : base vie GO • largeur accès maintenue libre (≥ 3 m) | Chef de chantier GO | [Plan] |
| SST / secours internes | SST : 2 personnes minimum présentes (selon planning) • Liste affichée base vie + mise à jour mensuelle | Conducteur de travaux GO | [Liste] |
| Incendie / point chaud | Permis feu obligatoire (disqueuse, soudage ponctuel) • Extincteurs 6 kg ABC à chaque niveau + base vie • Surveillance 30 min après | Chef de chantier / Responsable point chaud | [Procédure] |

9. Analyse des risques de coactivité et mesures générales

9.1 Tableau de synthèse (à adapter par phases)

| Phase / zone | Activité | Risques principaux | Mesures (EPC/EPI/orga) | Contrôle | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase GO – Terrassements | Fouilles / tranchées / réseaux | Ensevelissement, heurt engins, réseaux | Repérage réseaux + AIPR • talutage/blindage selon profondeur • accès par échelles • balisage zones engins | Contrôle quotidien chef de chantier + après intempéries | Interdiction stockage en rive |
| Phase GO – Logistique | Livraisons (toupies, acier, banches) | Heurt piétons, écrasement, manœuvres | Créneaux livraisons • signaleur obligatoire • zone attente matérialisée • sens unique + limitation 10 km/h | Contrôle à chaque livraison (signaleur) | Arrêt circulation piétons pendant manœuvres |
| Phase GO – Levage | Grue à tour / élingage | Chute de charge, coactivité sous charge | Zone d’exclusion sous charge • chef de manœuvre désigné • communication radio/gestes • contrôle élingues | Check quotidien grutier/chef de manœuvre + registre grue | Arrêt manœuvres si rafales ≥ 50 km/h |
| Phase GO – Structure | Coffrage/ferraillage en hauteur | Chute hauteur, chute d’objets | Garde-corps périphériques • trémies protégées • filets/platelages si besoin • zones interdites sous travaux | Contrôle journalier protections collectives | Harnais uniquement en situation résiduelle justifiée |
| Phase GO – Bétonnage | Pompe à béton / vibration | Fouettement tuyau, projections, brûlures ciment | Zone exclusion autour pompe • EPI adaptés (gants, lunettes) • point d’eau à proximité • procédure arrêt d’urgence | Briefing avant coulage + contrôle EPI | Nettoyage sécurisé |
| Toutes phases | Électricité provisoire chantier | Électrisation, incendie | Armoires verrouillées • diff 30 mA • contrôles périodiques • consignation avant intervention • câbles protégés | Vérification hebdo + contrôle mensuel | Interdiction bricolage |
| Phase second œuvre | Coactivité GO / SO (échafaudages, circulations) | Chute hauteur, collisions, encombrement | Plan de circulation mis à jour • gestion des trémies/gaine techniques • stockage limité • réunions SPS hebdo | Visite SPS hebdo (CSPS) | Mise à jour PGC et PIC |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

9.2 Travaux à risques particuliers (si applicables)

Cocher les situations concernées et préciser les dispositions :

☑ Travaux en hauteur (rives, trémies, échafaudages).

☑ Levage (grue à tour, manutentions lourdes, zones sous charge).

☑ Terrassements / tranchées / blindage / risques d’ensevelissement.

☑ Travaux à proximité de réseaux (DT/DICT, AIPR, repérage, procédure).

☑ Travaux électriques (habilitations, consignation).

☑ Travaux par point chaud (permis feu, prévention incendie).

☑ Produits dangereux (ciment/adjuvants : FDS, stockage, EPI, ventilation).

☑ Circulation d’engins et coactivité piétons (balisage, signaleur, zones manœuvre).

10. Gestion documentaire, mises à jour et annexes

10.1 Gestion des versions et diffusion

Indiquer le processus : qui met à jour, quand, comment les versions sont diffusées et archivée. Préciser l'articulation avec le registre-journal et les PPSPS.

☑ Tableau des versions tenu à jour : V1.0 (15/02/2026) – création ; V1.1 – mises à jour phasage/entreprises.

☑ Sous-traitants et intervenants ponctuels intégrés via accueil + PPSPS/PPS simplifié + information CSPS.

10.2 Liste d'annexes (à cocher)

☑ Plan d’installation de chantier (PIC) – Annexe A.

☑ Plan de circulation engins/piétons – Annexe B.

☑ Plan d’accès secours et évacuation – Annexe C.

☑ Liste SST / organisation des secours – Annexe D.

☑ Procédure levage / zones d’exclusion – Annexe E.

☑ Procédure échafaudage (montage, réception, contrôle) – Annexe F.

☑ Plan de gestion des déchets – Annexe G.

☑ Affichages obligatoires & consignes chantier – Annexe H.

☑ Registre-journal (modalités) + CR réunions SPS – Annexe I.

11. Visa et signatures

Ce PGC/PGCSPS est établi pour l'opération et doit être appliqué et mis à jour en fonction de l'évolution des travaux.

| Maître d'ouvrage (MOA) | Nom / fonction : Claire DUBOIS – Directrice de projet Date : 15/02/2026 Signature : ____________________ |
| --- | --- |
| Maître d'œuvre (MOE) | Nom / fonction : Julien MARTIN – Architecte (MOE) Date : 15/02/2026 Signature : ____________________ |
| Coordonnateur SPS (CSPS) | Nom / fonction : Alexandre MOREAU – CSPS Niv.2 Date : 15/02/2026 Signature : ____________________ |
| Entreprise principale (si applicable) | Nom / fonction : Marc LEROY – Conducteur de travaux (Entreprise GO) Date : 15/02/2026 Signature : ____________________ |